Состояние охраны труда при эксплуатации

электрохозяйства

| № п/п | Наименование проверяемой позиции | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Приказ руководителя учреждения о назначении ответственного лица (из числа руководителей и специалистов) за безопасную эксплуатацию электрохозяйства. Примечание: в учреждениях, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование напряжением не выше 380 в, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае руководитель учреждения ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с местным органом Госэнергонадзора путем оформления соответствующего заявления – обязательства без проверки знаний. | п.1.2.3, 1.2.4. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.03г №6) |
| 2. | Наличие у ответственного за электрохозяйство удостоверения о проверке знаний и присвоения Энергонадзором не менее чем 4 группы по электробезопасности. | п. 1.2.7. ПТЭЭП |
| 3. | Наличие у электриков удостоверений о присвоении соответствующей группы по электробезопасности | гл.1.4. ПТЭЭП |
| 4. | Инструкция по охране труда электрика. Инструкция по охране труда при работе с электрооборудованием | п. 3.2. Положения о профессиональной подготовке в области охраны труда в РБ (ППП) |
| 5. | Утвержденный перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации электрооборудования | разд.2.4. Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации энергоустановок ПОТ Р М-016-2001, утв.Минтруда РФ от 5.01.01г №3 |
| 6. | Утвержденный руководителем перечень профессий и должностей, работа по которым требует присвоения работникам 1группы по электробезопасности | п.1.4.4. ПТЭЭП |
| 7. | Проведение инструктажа по электробезопасности с работниками, имеющими 1 группу по электробезопасности (инструктаж проводится, работником, имеющим группу по электробезопасности не ниже третьей) | п.1.4.4. ПТЭЭП |
| 8. | Акты (протоколы) проверки состояния электрооборудования, электропроводки, сопротивления изоляции и заземлений. (Проверка осуществляется не реже 1раза в три года) | п. 2.12.17. ПТЭЭП, п. 1.4.9. Правил пожарной безопасности в РФ (ППБ-01-93) |
| 9. | Наличие средств индивидуальной защиты при работе с электрооборудованием: диэлектрические перчатки, резиновые коврики, изолированный инструмент, углекислотные или порошковые огнетушители | .п.1.4.5. ПОТ Р М-016-2001 |
| 10. | Наличие надежного закрытия электрощитов. | п.1.3.11. ПОТ Р М-016-2001 |
| 11. | Наличие светорассеивающих устройств на светильниках | п.1.4.4. ППБ-01-93 |
| 12. | Хранение содержащих ртуть и вышедших из строя люминисцентных ламп, ламп типа ДРЛ | п.2.12.15. ПТЭЭП |
| 13. | Отсутствие оголенных контактов, сколов и трещин корпусов на электророзетках и электровыключателях | п.1.4.4. ППБ-01-03 |
| 14. | Наличие маркировки по напряжению на электропитающих устройствах и электророзетках | п. 2.12.6. ПТЭЭП |
| 15. | Отсутствие запрещенных к использованию самодельных нагревательных приборов | п.1.4.4. ППБ-01-93 |
| 16. | Использование в переносных ручных светильниках питающего напряжения не выше 50в | п.2.12.6. ПТЭЭП |

Согласовано                                                                                                                          Утверждаю

__________________________________                                                                              ______________________________

(наименование должности                                                                                                    (наименование должности

руководителя профсоюзного либо                                                                                       работодателя, подпись, ее

иного уполномоченного работниками                                                                                  расшифровка, дата утверждения)

органа, подпись, ее расшифровка,

дата согласования)

Инструкция  №

по охране труда для неэлектрического персонала (I-я группа допуска по электробезопасности) обслуживающих оборудование с  электроприводом.

1.Общие требования безопасности.

1.1 К работе на оборудовании с электроприводом могут быть допущены лица, прошедшие инструктаж по безопасности труда, обученные безопасным методам труда, ознакомленные с Правилами эксплуатации электроустановок потребителей (далее ПЭЭП) и эксплуатации данного оборудования.

1.2 Контроль за исправностью электрооборудования должен осуществляться лицом, ответственным за электробезопасность.

1.3 Периодически в соответствии с "ПЭЭП" производить переаттестацию лиц по электробезопасности.

1.4 При несчастном случае необходимо:

- оказать первую помощь;

- вызвать врача;

- заявить о случившемся администрации.

1.5 Проверка состояния изоляции проводов, заземляющей жилы должна производиться мегометром не реже одного раза в месяц лицом с квалификационной группой не ниже III.

1.6 В местах размещения оборудования с электроприводом изолировать металлические детали и конструкции, в том числе трубопроводы системы отопления, канализации и т.д., которые имеют связь с землей, под ногами должны лежать изолирующие подставки.

1.7 В местах установки оборудования должны быть вывешены инструкции по эксплуатации данного оборудования.

1.8 Работник обслуживающий оборудование с электроприводом должен уметь оказать первую помощь пострадавшему от электрического тока.

1.9 Работник должен соблюдать общие правила пожарной безопасности.

2.Требования безопасности перед началом работы.

2.1 Проверить исправность заземления.

2.2 Проверить наличие под ногами изолирующей подставки, коврика.

2.3 Проверить визуально исправность изоляции и пусковых кнопок используемого электрооборудования.

3. Требования безопасности во время работы.

3.1 Подключить питание оборудования.

3.2 При прекращении подачи тока отключить оборудование.

3.3 При обнаружении каких-либо неисправностей немедленно отключить оборудование от электросети и сообщить о случившемся Администрации. Категорически запрещается самому устранять замеченную неисправность.

3.4 Запрещается:

- включать неисправное оборудование;

- работать на электрооборудовании работникам не допущенных к работе на данном оборудовании.

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1 Отключить используемое электрооборудование.

4.2 Сообщить Администрации о сложившейся ситуации, а при возникновении пожара в ближайший пункт пожарной охраны и принять меры по ликвидации пожара.

4.3 Во всех случаях аварийных ситуаций проявляйте мужество, самообладание и уверенность, пресекая возможную панику среди окружающих.

4.4 При несчастном случае немедленно окажите пострадавшему первую помощь и вызовите врача на место происшествия, а при необходимости организуйте транспортировку пострадавшего в медицинское учреждение.

5.Требования безопасности по окончанию работы.

5.1 Отключить оборудование от электросети.

5.2 Визуально убедиться в исправности электрооборудования.

5.3 Снять и убрать рабочую одежду в шкаф.

5.4 Сообщить  Администрации  о  всех неполадках и неисправностях, замеченных во время работы.

5.5 Тщательно вымыть с мылом лицо и руки или принять душ.

Ответственность за нарушение инструкции.

За нарушение настоящей инструкции виновные привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка или действующим законодательством.

Утверждаю Директор МБОУ №3 ______________ Талхикова С.Б. «_28_»___января_2015 г.

Программа

энергосбережения и энергетической эффективности

МБОУ «СОШ №3 Ойсхарского сельского поселения»  Гудермесского муниципального района

Цель программы: повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в  МБОУ.

Задачи программы:

·        Снижение удельных величин потребления МБОУ топливно-энергетических ресурсов при сохранении устойчивости функционирования школы, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса;

·        Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек);

·        Снижение финансовой нагрузки на бюджет МБОУ;

·        Улучшение экологической обстановки.

Сроки реализации программы: 2015 – 2020 гг.

Основной исполнитель программы: МБОУ № 3.

Основные направления деятельности:

1.     создание организационных основ для реализации системы мер по энергосбережению и энергоэффективности;

2.     реализация общих мероприятий энергосбережения;

3.     реализация проектов по энергосбережению;

4.     реализация проектов по сбережению тепла.

Первоочередные мероприятия программы:

| № | мероприятия | исполнители | сроки | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационных основ для реализации системы мер по энергосбережению и энергоэффективности |  |  |  |  |
| 1.1. | Изучение законодательства по вопросам энергосбережения и энергоэффективности | директор заместитель директора по АХР | постоянно |  |
| 1.2. | Назначение ответственных лиц за реализацию вопросов энергосбережения и энергоэффективности | директор | постоянно |  |
| 1.3. | Издание распорядительных документов по МОУ | директор | постоянно |  |
| 1.4. | Разработка программ энергосбережения и энергетической эффективности | директор заместитель директора по АХР | январь2015 г. |  |
| 1.5. | Планирование включения вопросов, отражающих энергосбережения и энергоэффективности, на совещания различного уровня | директор заместитель директора по АХР | январь2015 г. |  |
| 2. Реализация общих мероприятий энергосбережения |  |  |  |  |
| 2.1. | Оформление энергетических паспортов | заместитель директора по АХР | Срок действия паспорта |  |
| 2.2. | Проведение энергетических исследований | заместитель директора по АХР | Срок действия паспорта |  |
| 2.3. | Оснащение приборами учета воды, тепла, э/э | директор заместитель директора по АХР | Срок действия программы |  |
| 2.4. | Поверка, обновление приборов учёта воды, тепла, э/э | директор заместитель директора по АХР | Срок действия программы |  |
| 2.5. | Контроль за своевременной поверкой приборов учета | директор заместитель директора по АХР | Срок действия программы |  |
| 3. Реализация проектов по энергосбережению |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация режимных моментов по своевременному включению и выключению электропотребителей | Персонал МБОУ | Срок действия программы |  |
| 3.2. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | директор заместитель директора по АХР, Совет школы | Срок действия программы |  |
| 3.3. | Обновление счётчиков учета потребляемого э/э | директор заместитель директора по АХР | По мере надобности |  |
| 4. Реализация проектов по сбережению тепла |  |  |  |  |
| 4.1. | Утепление окон | Персонал школы | Срок действия программы |  |
| 4.2. | Промывка систем отопления здания | Обслуживающая организация | Ежегодно, летний период |  |
| 4.3. | Ремонт систем ХГВС | Обслуживающая организация | Срок действия программы |  |
| 4.4. | Регулировка системы отопления | Обслуживающая организация | Срок действия программы |  |
| 4.5. | Замена оконных блоков на окна ПВХ, сберегающие тепло | директор заместитель директора по АХР | Срок действия программы |  |