МБОУ "СОШ №3 Ойсхарского сельского поселения" Гудермесского муниципального района

| «Согласовано» Председатель проф. комитета __________ К.Х.Эльтукаева «___»______________2015 г. | «Утверждаю» Директор МБОУ СОШ №3 ___________ С.Б.Талхикова «___»____________2015 г. |
| --- | --- |

Вопросы

для проверки норм и правил по электробезопасности

неэлектрического персонала (I-я группа допуска по электробезопасности) обслуживающих оборудование с  электроприводом.

1.Действие электрического тока на человека.

1.1.Назовите основную особенность действия электрического тока на человека. (невидимость)

1.2. По каким путям  проходит электрический ток, протекающий через организм человека? (Характерные пути тока следующие: рука - рука; рука - нога; нога - нога; голова - рука; голова – нога.)

1.3. Назовите виды электротравм и их признаки.

(Все электротравмы можно разделить на местные и общие. К местным электротравмам относятся местные повреждения организма или ярко выраженные местные нарушения целостности тканей тела, в том числе костных тканей, вызванные воздействием электрического тока или электрической дуги. К наиболее характерным местным травмам относятся электрические ожоги, электрические знаки, металлизация кожи, механические повреждения.)

2. Шаговое напряжение.

2.1. В каком случае возникает шаговое напряжение? (Шаговое напряжение обуславливается растекания электрического тока по поверхности земли в случае однофазного замыкания на землю провода ВЛ и т.д. Если человек будет стоять на поверхности земли в зоне растекания электрического тока, то на длине шага возникнет напряжение, и через его тело будет проходить электрический ток)

2.2. Как правильно осуществляется выход из зоны шагового напряжения? (Чтобы избежать поражения электрическим током, человек должен выходить из зоны шагового напряжения короткими шажками, не отрывая одной ноги от другой.)

3. Меры обеспечения электробезопасности.

3.1. Перечислите меры  обеспечения электробезопасности. (Заземление корпусов электрооборудования. Светильников с пониженным напряжением. Самостоятельно не подключать вспомогательное оборудование. Применять устройства защитного отключения (УЗО).

4. Меры личной электробезопасности.

4.1. Назовите правила электробезопасности. ( Включать только исправное оборудование. При возникновении время работы неисправности электрооборудования немедленно прекратить работу. Отключать электрооборудование при перерыве в работе и по окончании рабочего процесса.  Не наступать на проложенные на земле электрические провода и кабели временной проводки.

5. Оказание первой помощи при несчастных случаях.

5.1. В чем заключается первая помощь пострадавшему?

(Первая помощь - это комплекс мероприятий, направленных на восстановление или сохранение жизни и здоровья пострадавшего, осуществляемый не медицинскими работниками или самим пострадавшим.)

5.2. Назовите меры первой помощи пострадавшему:

- устранить воздействие на организм повреждающих факторов (освободить от действия электрического тока, вынести из зараженной атмосферы, погасить горящую одежду и т.п.),

- оценить состояние пострадавшего; определить характер и тяжесть травмы, наибольшую угрозу для жизни пострадавшего и последовательность мероприятий по его спасению.

- выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего в порядке срочности (восстановить проходимость дыхательных путей, провести искусственное дыхание, наружный массаж сердца, остановить кровотечение и т.п.), при отсутствии пульса на сонной артерии следует нанести удар кулаком по грудине и приступить к реанимации; вызвать скорую медицинскую помощь или врача, либо принять меры для транспортировки пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.)