НОРМЫ 
первичных средств пожаротушения для образовательных учреждений 
(извлечения из Правил пожарной безопасности ППБ-01-93)

| № п/п | Наименование помещений | Единица измерения | Огнетуши-тель пенный или порош-ковый | Огнету-шитель углекис-лотный | Брезен-товое полотно | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Классы, кабинеты, аудитории, лекционные, административные и спальные помещения, групповые детские дошкольные учреждения, общежития профтехучилищ | 30 метров длины коридора, холла | 1 |  |  | Не менее двух на этаж или его часть, выделенную глухими стенами |
| 2 | Лаборатории (кабинеты) химии, биологии, лаборантские при них, помещения для трудового и профессионального обучения (кроме мастерских по обработке металла), кружковые технического моделирования, живописи, юных натуралистов, кинофотолаборатории, библиотеки, студии | 100 кв. м | 1 |  |  | Не менее одного на помещение |
| 3 | Кабинеты информатики, вычислительной техники, физики, мастерские по обработке металла, радиотехнические центры, электромашинные помещения и помещения вентиляционных систем | 100 кв. м | 1 | 1 |  | Не менее одного пенного и одного углекислотного на помещение |
| 4 | Закрытые учебно-спортивные залы, обеденные, актовые, лекционные и читальные залы | 200 кв. м | 2 |  |  | Не менее 2-х на помещение |
| 5 | Гаражи, открытые стоянки автомашин, тракторов и др. техники (без учета первичных средств пожаротушения, которыми оборудованы транспортные средства) | 100 кв. м | 1 | 1 | 1 | Не менее 2-х на помещение или стоянку. Дополнительно оборудуются ящиком с песком и лопатой |
| 6 | Котельные на твердом и газообразном топливе | На 2 котла | 1 |  |  | Ящик с песком и лопатой |
| 7 | Кинопроекционная, кинопередвижка | На 1 аппарат | 1 |  | 1 |  |

Примечание. Все виды огнетушителей и пожарные краны должны быть пронумерованы. На огнетушителях должен быть паспорт с указанием даты последней зарядки или проверки, веса заряда и подписи ответственного лица.